EXPERIÊNCIA 08 LINUX: DRIVER Autor: Prof. Dr. Jorge Kinoshita Revisão: André Kenji Horie, Cristina Hohan Yu Chang, Edson Hidenori Inaba Teramoto e Gianlucca Nicolosi Versão: 1.21/2019

# OBJETIVO

Os objetivos desta experiência são:

- Apresentar conceitos básicos sobre Linux.

- Apresentar e testar um device driver padrão para kernel 2.6.

- Criar um device driver para o display alfanumérico conectado a porta paralela do PC.

Os objetivos 1 e 2 devem ser alcançados na experiência 08 e o objetivo 3 na experiência 09.

# LINUX: CONCEITOS BÁSICOS

Estrutura Hierárquica de Diretórios

O sistema de arquivos do Linux/Unix corresponde a uma estrutura hierárquica de diretórios. Um exemplo de listagem parcial da estrutura de diretórios e seu conteúdo são apresentados a seguir:

/bin	arquivos executáveis disponíveis aos usuários
	/dev	device drivers
	/etc	arquivos de configuração
	/lib	bibliotecas
	/tmp	arquivos temporários
	/mnt	local onde alguns periféricos (blocos) são montados

Sistema Multi-Usuário

O Linux/Unix é um sistema multi-usuário. O usuário mais importante, ou seja, o que tem mais poderes dentro da máquina é o root ou supervisor. Ele pode criar e remover usuários, alterar permissões de arquivos, etc.

Comandos Básicos

Alguns comandos que permitem criar/remover arquivos e diretórios, bem como caminhar pela estrutura de diretórios, são:

ls: Lista o diretório, correspondendo ao "dir" do DOS. 
Faça "ls -al" para ver os arquivos e atributos.

man: Apresenta o manual de um determinado tópico.
Em geral, os comandos possuem manuais. Por exemplo, "man ls" abre o manual do ls.

cd: Muda de diretório.
# cd : vai para o diretório $HOME (onde você se encontra logo após o login).
# cd .. : sobe para o diretório pai.
# cd filho : desce para o diretório filho.

mkdir: Cria diretório.
# mkdir subdir

rmdir: Remove diretório.
# rmdir subdir

rm: Remove arquivo.

cp: Copia arquivo.
# cp a b

mv: Corresponde ao "rename" do DOS.
Troca o nome do arquivo, ou "move" o arquivo de uma posição para outra.

echo: Imprime uma string (na saída padrão).
# echo "isto eh um teste"
para imprimir na console ou
# echo "isto eh um teste" > teste
gerando o arquivo ./teste

cat: Permite a leitura ou escrita de arquivos dependendo de como a entrada e saída são redirecionados.
# cat teste
apresenta o arquivo teste na console
# cat > teste
o que o usuário digitar vai para o arquivo teste até ele teclar ^D.

more: Apresenta um arquivo quebrando-o em páginas.

tail: Apresenta o final de um arquivo.

head: Apresenta o começo de um arquivo.

Comando para Trocar de Usuário

O comando "su" permite com que você se torne o "root" dentro do sistema (ou outros usuários), desde que você saiba a senha.

Sistema de Log

O Linux/Unix registra diversos eventos em vários arquivos que estão geralmente em /var/log. Nessa experiência estaremos observando o arquivo /var/log/syslog

Neste arquivo é registrado, por exemplo, quando o comando "su" é usado. Para ver o arquivo /var/log/syslog se formando faça:

# tail -f /var/log/syslog

Referências sobre Linux Básico

[1] http://www.pcs.usp.br/~rgreiner/textos/unixtrng.zip: Introdução ao Unix, criado pelo governo americano.
[2] http://www.pcs.usp.br/~jkinoshi/bs/b001030.html: Coletânea de referências.
[3] http://rute.sourceforge.net/: cobre quase todos os assuntos sobre Linux.
[4] http://snowhite.cis.temple.edu/~durban/LAG/httoc.htm: Linux System Administrator's Survival Guide

# DISPOSITIVOS

O Unix/Linux procura ao máximo usar a estrutura de arquivos. Os dispositivos também podem ser vistos como arquivos que realizam as operações de abrir (inicializar), ler, escrever e fechar.

Exemplo: O mouse corresponde ao arquivo /dev/ttyS0 (entrada da serial), com os atributos: (ls -al /dev/ttyS0)

crw-------   1 root     tty        4,  64 Nov  9 16:36 ttyS0

É possível observar o que o mouse envia ao computador através do comando:

cat /dev/mouse ou
cat /dev/ttyS0

Obs: Teste isso com o mouse fora de uso (X-windows desativado).

Para que o dispositivo /dev/ttyS0 funcione é necessário:

  - A existência do driver. Ou seja, de um conjunto de funções que são ativadas quando o dispositivo é aberto, lido, escrito ou fechado.

  - Declarar /dev/mouse na estrutura de diretórios. Isso foi feito através do comando "mknod".

Exemplo:

# mknod /dev/teste c 60 0

Este comando declara o dispostivo /dev/teste do tipo "character" com o número major igual a 60 e minor igual a 0.

Tipo de dispositivos: character ou block

Os dispositivos do tipo "character" trocam bytes. Ex: interface serial e paralela.

Os dispositivos do tipo "block" trocam blocos de bytes. Ex: hard disk (/dev/hda1)

Os números "major" e "minor"

O número "major" relaciona o dispositvo (ex: /dev/ttyS0) com o driver (o driver que responde por esse número). No caso de /dev/ttyS0 este é o número 4 (mostrado pelo comando ls).

Um driver pode ser útil para diversos dispositivos. Por exemplo, o driver para /dev/ttyS0 é o mesmo para /dev/ttyS1. Os dispositivos que possuem o mesmo driver são diferenciados pelo número "minor". Ex: 64, 65, 66 e 67.

# ls -al ttyS*
crw-------   1 root     tty        4,  64 Nov  9 16:36 ttyS0
crw-------   1 root     tty        4,  65 May  5  1998 ttyS1
crw-------   1 root     tty        4,  66 May  5  1998 ttyS2
crw-------   1 root     tty        4,  67 May  5  1998 ttyS3

Referência

http://snowhite.cis.temple.edu/~durban/LAG/lsg06.htm#E67E11

# MÓDULOS

Um device driver pode estar embutido no kernel (no núcleo do sistema operacional). Neste caso, assim que o sistema operacional é carregado, o seu driver também será, mesmo que ele seja usado raramente; o que é ruim porque o driver ocupa a memória do computador. Uma solução é carregar o device driver (o módulo) quando for necessário. Os comandos que manipulam os módulos são:

insmod - faz a carga de um módulo.
lsmod - lista os módulos carregados.
rmmod - remove um módulo.

# UM DRIVER PADRÃO

No apêndice 1 é apresentado um driver padrão escrito em linguagem C para o kernel versão 2.6. Ele não está associado a nenhum dispositivo físico. A idéia é criar um dispositivo em /dev e fazer leituras e escritas observando o que ocorre em /var/log/syslog.

A chave para se entender este arquivo é observar a seguinte struct:

static struct file_operations driver_fops = {
	.owner	= THIS_MODULE,
	.read	= driver_fs_read,
	.write	= driver_write,
	.open	= driver_open,
	.release	= driver_release
};

Esta struct contém os ponteiros para as funções:

driver_fs_read: acionada quando se faz a leitura do dispositivo.
driver_write: acionada quando se faz a escrita no dispositivo.
driver_open: acionada quando o dispositivo é aberto.
driver_release: acionada quando o dispositivo é fechado.

Esta struct é passada como parâmetro em

register_chrdev(MAJOR_NUMBER, "driver", &driver_fops)

quando o dispositivo do tipo character é registrado. O parâmetro MAJOR_NUMBER vale 60 e corresponde ao número "major" que deve ser usado em mknod.

Referência:

[1] http://www.kernel.org
[2] Card, R.; Dumas, E.; Mével, F. "the LINUX KERNEL book" translation from the French language edition of "Programming Linux 2.0". Jhon Wiley & Sons Ltd., 1998. ISBN 0471 98141 9.

# PARTE EXPERIMENTAL

O laboratório possui uma rede de máquinas Windows e uma máquina Linux. Cada equipe deverá trabalhar em sua própria máquina Windows e interagir com o Linux através de ftp (para enviar e receber arquivos) e o telnet para operar a máquina remotamente. Foi criada uma conta para cada bancada. O login da bancada 2, por exemplo, é bancada2.

- Programa "Oi Pessoal"

  - Crie o programa oi.c que apenas imprime a string "Oi Pessoal".

  - Envie este programa via ftp para micro.pcs.usp.br usando o user adequado.

  - Abra um telnet: telnet micro.pcs.usp.br.

  - Compile oi.c: (gcc oi.c). O resultado da compilação é a.out (a menos que você tenha definido a saída através da opção -o).

  - Execute a.out.

- O driver padrão.

  - Edite o driver padrão. Altere MAJOR_NUMBER para 60 + número de sua bancada.
Ex: Para a bancada 2, temos #define MAJOR_NUMBER 62

  - Envie o driver padrão (driver.c) e o Makefile via ftp.

  - Compile utilizando o Makefile (Apêndice 2). Para isso, entre com o comando “make”, modificando o caminho de inclusão de acordo com a sua distribuição.

  - Criar o driver bancadaN. Provavelmente precisa da senha de root. O número major deve 60 + número da bancada.
# mknod /dev/bancada2 c 62 0

  - Inserir o módulo. Por default precisa da senha de root.
# insmod bancada2.ko

  - Testar escrita. Pode ser feito como usuário normal (se tiver permissão).
# echo "pcs0598" > /dev/bancada2
Observe o que ocorre vendo o arquivo de log (por default precisa da senha de root).
# tail -f /var/log/syslog

  - Testar leitura. Observe o arquivo de log.
# cat /dev/bancada2 | head -n 1

  - Altere a rotina de leitura a fim de que ela retorne o nome de sua bancada toda vez que for feita uma leitura no dispositivo. Ex: "bancada2".

  - Altere a rotina de escrita a fim de que ela escreva além da string passada como parâmetro, o tempo CURRENT_TIME em /var/log/syslog.

  - Altere a rotina de escrita a fim de que ela escreva em /var/log/syslog além da string passada como parâmetro, a soma dos bytes (char) contidos na string. Ex: A string "AB" vale 41H + 42H. Note que, usando echo, a quebra de linha “/n” também será somada (10H)

  - PLANEJAMENTO

Implementar o planejamento segundo a seguinte estrutura:

- Objetivo da experiência.

- Descrição das rotinas. Esta descrição deve ser feita com clareza, fazendo uso de diagramas estruturados e figuras, quando necessário.

- Listagem comentada.

- Alterações propostas nos itens 2.8, 2.9, e 2.10.

- Disco com todos os arquivos-fonte, arquivos-objeto, e arquivos de geração do código.

# APÊNDICE I: DRIVER PADRÃO

/**********************************************************************

OBJETIVO:

O arquivo driver.c é um driver pelado que apenas coloca mensagens

em /var/log/syslog.

Última atualizacao: 17/08/2007

Autores:

André Kenji Horie

Cristina Hohan Yu Chang

Edson Hidenori Inaba Teramoto

**********************************************************************/

/**********************************************************************

1. ALTERACÕES E AMBIENTE:

- Altere MAJOR_NUMBER para 60 + número de sua bancada. Por exemplo,

para bancada 2 defina MAJOR_NUMBER como 62;

- Verifique se o pacote module-init-tools está instalado;

- Altere o diretório do código fonte do Linux no Makefile. Para as

seguintes distribuicões, temos os respectivos diretórios:

Ubuntu 7.04 > /usr/src/linux-headers-2.6.20-XX-generic

2. COMPILAR:

# make;

3. CRIAR MÓDULO (como root):

# mknod /dev/bancadaX c 60 0

4. INSERIR MÓDULO:

# insmod driver.ko

5. TESTAR ESCRITA:

# echo "teste" > /dev/bancadaX

# tail -f /var/log/syslog

6. TESTAR LEITURA:

# cat /dev/bancadaX | head -n 1

**********************************************************************/

#include <linux/kernel.h>

#include <linux/module.h>

#include <linux/init.h>

#include <linux/fs.h>

#include <linux/time.h>

#include <asm/uaccess.h>

/* Major and minor numbers */

#define MAJOR_NUMBER 60

#define MINOR_NUMBER 0

#define BUFFER_SIZE 240

static ssize_t driver_fs_read(struct file * file, char * buf, size_t length, loff_t *ppos);

static ssize_t driver_write(struct file * file, const char * buf, size_t count, loff_t *ppos);

static int driver_open(struct inode * inode, struct file * file);

static int driver_release(struct inode * inode, struct file * file);

static int __init driver_init(void);

static void __exit driver_exit(void);

static struct file_operations driver_fops = {

.owner = THIS_MODULE,

.read = driver_fs_read,

.write = driver_write,

.open =	 driver_open,

.release = driver_release

};

static char buflocal[255];

/* Inicializacão do driver */

module_init(driver_init);

module_exit(driver_exit);

static int __init driver_init(void) {

if (register_chrdev(MAJOR_NUMBER, "driver", &driver_fops)) {

printk ("Driver could not get major %d\n", MAJOR_NUMBER);

return -EIO;

}

printk("Driver module loaded (major=%d)\n", MAJOR_NUMBER);

return 0;

}

static void __exit driver_exit(void) {

unregister_chrdev(MAJOR_NUMBER, "driver");

printk("Driver module unloaded\n");

}

/* Operacões do driver */

static ssize_t driver_fs_read  (struct file * file, char * buf, size_t length, loff_t *ppos) {

unsigned int minor=MINOR(file->f_path.dentry->d_inode->i_rdev);

char tmp[32];

if (minor!= MINOR_NUMBER) return ~ENODEV;

if (try_module_get(driver_fops.owner)) {

sprintf (tmp, "%ld\n", (long int)(current_time(file->f_path.dentry->d_inode).tv_nsec));

copy_to_user(buf, tmp, strlen(tmp));

module_put(driver_fops.owner);

return strlen(tmp)+2; /* Número de bytes usados no buffer */

} else return -1;

}

static ssize_t driver_write(struct file * file, const char * buf, size_t count, loff_t *ppos) {

unsigned int copy_size;

copy_size = (count <= BUFFER_SIZE ? count : BUFFER_SIZE);

if (copy_from_user(buflocal, buf, copy_size)) return -EFAULT;

buflocal[copy_size] = 0; /* Forca o fim de string */

printk("Print buffer: %s",buflocal);

return copy_size;

}

static int driver_open(struct inode * inode, struct file * file) {

if (try_module_get(driver_fops.owner)) {

printk("Driver opened\n");

return 0;

} else {

printk("Unable to open driver\n");

return -1;

}

}

static int driver_release(struct inode * inode, struct file * file) {

module_put(driver_fops.owner);

printk("Driver released\n");

return 0;

}

# APÊNDICE II: MAKEFILE

SRCDIR = /usr/src/linux-headers-4.4.0-53-generic

MODULE:=driver.ko

obj-m:=driver.o

default:
make -C ${SRCDIR} SUBDIRS=`pwd` modules

Obs: “uname -r” para ver a versão correta do seu Linux

Obs2: Garanta que o Makefile está indentado com tabs